# PY32F071 FreeRTOS A B OTA 工作报告

软件 A/B 固件升级 自动选择最新有效版本与失败回滚实现总结

| 项目对象 | PY32F071 + FreeRTOS 嵌入式固件 |
| --- | --- |
| 报告范围 | 当前工程 OTA 相关代码与构建状态 |
| 目标能力 | 软件 A/B、最新有效版本选择、失败回滚、单升级包 |
| 报告日期 | 2026 年 9 月 12 日 |

本报告以当前工程源码和已完成的构建结果为依据，梳理从 PC 端发送升级包、设备接收与校验、写入非活动槽位，到 Bootloader 选择启动槽位和应用确认的完整链路。结论是：工程已经具备软件 A/B OTA 的主要代码骨架和可靠性机制，Application_A、Application_B 与 Bootloader 均可通过当前编译配置构建；要形成可交付的产品闭环，还需要补齐 PC 单包工具、通信重传策略、延迟确认窗口以及板级断电和异常包验证。

本文档用于阶段性工作汇报、代码评审和后续联调依据

# 一 项目目标与实现边界

本阶段围绕 PY32F071 平台和 FreeRTOS 运行环境，建立应用层 OTA 接收、Flash 写入、Bootloader 选版和应用确认机制。升级过程采用固定地址的 A/B 双槽位设计：运行中的应用只接收并写入另一槽位，完整校验通过后将其标记为待启动版本；复位后由 Bootloader 依据版本号、状态和镜像校验结果选择有效镜像。

当前工程的代码重点是设备端闭环。PC 端只使用一个升级包的打包和发送工具尚未出现在仓库中，因此“设备端支持单包升级”的协议基础已经具备，但上位机交付物和端到端互操作性仍需单独完成。

目标能力与当前判断

| 目标 | 当前实现判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 软件 A/B 双槽位 | 已具备 | 固定 Flash 分区、活动槽位识别、非活动槽位写入 |
| 自动选择最新有效版本 | 已具备代码路径 | Bootloader 比较版本号并检查元数据、向量表和 CRC32 |
| 失败回滚 | 已具备基础机制 | PENDING 状态、启动尝试计数、连续失败后标记 BAD |
| PC 端单升级包 | 协议已预留，工具待补齐 | 设备端支持 BEGIN/DATA/END/ABORT；仓库未发现 PC 工具 |

# 二 系统架构与数据流

当前 OTA 主链路为：PC 升级包 → Type-C UART 接收中断 → BSP 环形缓冲区 → OtaUartTask → OTA 帧组装与 CRC16 校验 → 非活动槽位擦除和写入 → 全镜像 CRC32 校验 → 元数据置为 PENDING → 复位 → Bootloader 选择最新有效槽位 → 应用启动后确认。

中断服务程序只负责接收字节和推进环形缓冲区，协议解析、Flash 擦写和镜像校验在 FreeRTOS 任务上下文执行。这样可以避免在 ISR 中执行长耗时操作，也保留了对接收溢出和帧错误进行统计的入口。

模块职责

| 模块 | 主要职责 | 当前工程位置 |
| --- | --- | --- |
| 串口接收 | 115200、8N1；RX 中断、环形缓冲和读取接口 | BSP/bsp_usart.c/.h |
| OTA 串口适配 | 从 Type-C UART 逐字节取数并送入接收器 | Driver/ota_uart.c |
| 协议接收器 | 帧边界、长度、序号和 CRC16 检查；分发命令 | Service/ota_receiver.c |
| 升级协议 | BEGIN、DATA、END、ABORT 命令和会话状态 | Service/ota_protocol.c/.h |
| 镜像更新 | 选择目标槽位、擦除、顺序写入、读回验证、CRC32 | boot/app_update.c |
| 启动选择 | 读取元数据、比较版本、检查镜像、记录尝试并跳转 | boot/boot_select.c、boot/boot_jump.c |

# 三 Flash 分区与元数据

Bootloader、两个应用槽位和元数据区域采用固定地址布局。升级时始终选择当前活动槽位之外的目标槽位，避免覆盖正在运行的镜像；新镜像只有在长度、CRC32 和写入回读均通过后才进入待启动状态。

当前工程的 Flash 分区

| 区域 | 起始地址 | 结束地址 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bootloader | 0x08000000 | 0x08003FFF | 16 KB | 启动判断、镜像选择和跳转 |
| Slot A | 0x08004000 | 0x080117FF | 54 KB | 应用镜像 A |
| Slot B | 0x08011800 | 0x0801EFFF | 54 KB | 应用镜像 B |
| Metadata | 0x0801F000 | 0x0801FFFF | 4 KB | 版本、状态、长度、CRC32、尝试次数 |

元数据用于描述每个槽位的版本、镜像长度、镜像 CRC32、槽位状态和启动尝试次数。状态至少覆盖 EMPTY、DOWNLOADING、PENDING、CONFIRMED、BAD 等阶段，Bootloader 只把元数据和镜像内容均通过检查的槽位视为可启动候选。

# 四 OTA 传输协议与接收流程

设备端使用定长头部加可变长度负载的串口帧。协议层先检查同步字、长度和 CRC16，再根据命令类型调用升级接口；DATA 帧按序号和偏移写入目标槽位，END 帧触发全镜像校验和状态提交。

OTA 帧格式

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SYNC | 2 字节 | 固定 0xAA 0x55，用于帧同步 |
| TYPE | 1 字节 | BEGIN、DATA、END 或 ABORT |
| SEQ | 2 字节 | 小端序帧序号，用于顺序检查 |
| LENGTH | 2 字节 | 小端序负载长度，DATA 最大 256 字节 |
| PAYLOAD | 可变 | 版本、镜像信息或固件数据 |
| CRC16 | 2 字节 | 覆盖 TYPE、SEQ、LENGTH 和 PAYLOAD |

接收器由 OtaUartTask 周期驱动。任务从 BSP_UART_ReadByte() 取出环形缓冲区中的字节，逐字节推进状态机；一旦得到完整帧，就交给 OtaProtocol_HandleFrame() 执行会话逻辑。当前任务周期为 1 ms，适合把接收和 Flash 操作从中断上下文移出。

• BEGIN：校验镜像长度、版本和目标槽位条件，擦除非活动槽位并写入 DOWNLOADING 元数据。

• DATA：按顺序写入固件数据，每次写入后进行读回比较；除最后一包外，数据包按 256 字节粒度处理。

• END：对目标镜像执行 CRC32，成功后将槽位状态置为 PENDING，并等待复位进入 Bootloader。

• ABORT：结束当前会话，使目标槽位保持不可启动状态，避免半包镜像被误选。

# 五 A B 更新状态机

更新过程使用槽位状态约束启动资格。下载未完成时目标槽位保持 DOWNLOADING；只有完整写入且 CRC32 成功，才进入 PENDING。应用正常启动并调用确认接口后，PENDING 变为 CONFIRMED；启动过程反复失败的槽位则被标记为 BAD。

状态转换和触发条件

| 状态 | 进入条件 | Bootloader 处理 | 后续状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPTY | 槽位无有效镜像 | 跳过 | DOWNLOADING |
| DOWNLOADING | BEGIN 已执行，正在接收 | 跳过 | PENDING 或 BAD |
| PENDING | END 和 CRC32 通过 | 尝试启动并递增计数 | CONFIRMED 或 BAD |
| CONFIRMED | 应用健康启动后确认 | 优先作为稳定版本候选 | 保持或被新版本替换 |
| BAD | 校验失败或尝试次数达到上限 | 禁止启动 | 重新下载后回到 DOWNLOADING |

该机制使升级包只需要描述一个新版本，设备根据当前活动槽位自动选择另一槽位作为写入目标。升级过程中即使复位或掉电，未完成槽位也不会获得可启动资格；复位后 Bootloader 仍可回到上一份 CONFIRMED 镜像。

# 六 Bootloader 选版与失败回滚

Bootloader 启动时读取两个槽位的元数据，依次检查状态、版本号、镜像长度、向量表地址范围和镜像 CRC32。通过检查的候选按版本号比较，优先启动最新有效版本；若最新版本处于 PENDING，则先增加启动尝试次数，供后续确认或回滚判断使用。

• PENDING 镜像启动成功后，应用通过 App_ConfirmCurrentSlot() 将其确认，启动尝试计数回到稳定状态。

• 若应用在确认前复位或进入异常路径，Bootloader 下次启动继续累计尝试次数；达到 3 次后将该槽位标记为 BAD，并回退到另一份有效镜像。

• 跳转前设置主栈指针并切换向量表偏移，随后跳转到应用复位向量，保证应用以自己的启动环境运行。

当前 main.c 在启动 FreeRTOS 调度器前调用 App_ConfirmCurrentSlot()。这使确认发生得很早，能够覆盖“应用完全无法进入 main”的故障，但会缩短异常检测窗口；如果产品需要覆盖任务启动后、外设初始化后或联网自检失败等场景，确认时机应移动到健康检查完成之后。

# 七 FreeRTOS 任务与中断边界

FreeRTOS 在该工程中承担任务调度、周期延时和 OTA 后台处理。接收中断只搬运字节，OtaUartTask 以 1 ms 周期轮询并驱动协议状态机，其他业务任务继续运行。Flash 擦除、写入和 CRC32 计算放在任务上下文，便于控制临界区和错误返回。

与 OTA 相关的运行时关系

| 执行上下文 | 工作内容 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| UART RX ISR | 读取接收寄存器，写入环形缓冲区，统计溢出/错误 | 短路径；不执行协议解析和 Flash 操作 |
| OtaUartTask | 读取字节、组帧、校验并调用 OTA 协议 | 当前周期 1 ms；可扩展超时和重传 |
| OTA/Flash 调用 | 擦除、写入、读回校验和 CRC32 | 处于任务上下文；需关注耗时和看门狗 |
| 应用业务任务 | 屏幕、传感器和游戏逻辑 | OTA 接收期间保持调度，避免阻塞式串口处理 |

# 八 构建验证与代码覆盖

已使用当前工程的 Keil ARMCC V5.06 Update 7 构建配置完成三类目标验证。构建日志显示 Application_A、Application_B 和 Bootloader 均为 0 Error(s)、0 Warning(s)，说明 OTA 相关源文件、元数据接口和启动选择代码已经纳入对应目标并可链接。

构建结果

| 目标 | 结果 | 日志位置 |
| --- | --- | --- |
| Application_A | 通过；0 错误，0 警告 | MDK-ARM/Objects/ApplicationA/yxj.build_log.htm |
| Application_B | 通过；0 错误，0 警告 | MDK-ARM/Objects/ApplicationB/yxj.build_log.htm |
| Bootloader | 通过；0 错误，0 警告 | MDK-ARM/Objects/Bootloader/yxj.build_log.htm |

本次验证属于编译和链接级验证，尚未替代板级升级测试。当前仓库中的 Tests/test_firmware.c 与 Tools/run_tests.ps1 主要覆盖输入、显示和游戏逻辑，未形成 OTA 专项自动化测试。

# 九 当前完成度与待完善项

完成度矩阵

| 能力项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A/B 分区和目标槽位选择 | 已完成 | 固定地址布局，更新写入非活动槽位 |
| 元数据状态管理 | 已完成 | 包含版本、长度、CRC32、状态和尝试次数 |
| 数据写入与读回校验 | 已完成 | 顺序写入并在写入后比较 Flash 内容 |
| CRC16 帧校验和 CRC32 镜像校验 | 已完成 | 分别保护传输帧和最终镜像 |
| 自动选择最新有效版本 | 已完成代码路径 | Bootloader 按版本并结合有效性检查选版 |
| 失败回滚 | 基础机制已完成 | PENDING 连续失败达到 3 次后回退 |
| PC 单包升级工具 | 待开发 | 仓库中未发现对应打包/发送工具 |
| ACK/NACK、重传和超时 | 待开发 | 当前协议未形成可靠传输闭环 |
| 断电、损坏包和长时间运行验证 | 待验证 | 需要板级测试记录和故障注入 |

# 十 风险与建议

以下问题不会阻止当前三类目标编译，但会影响产品级 OTA 的可观测性、可恢复性或回滚覆盖范围。建议按联调优先级逐项闭环。

风险清单

| 优先级 | 问题 | 影响 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | PC 端单升级包工具缺失 | 无法验证真实发送、分包和版本元数据 | 定义包格式，完成打包、发送、进度和结果显示 |
| 高 | 缺少 ACK/NACK、超时和重传 | 串口干扰或丢包会中断会话 | 增加帧确认、窗口或重传、超时退出和可恢复状态 |
| 高 | 应用确认时机偏早 | 运行期初始化失败可能无法回滚 | 把确认延后到任务、外设和关键业务健康检查完成后 |
| 中 | 元数据缺少独立完整性保护 | 异常掉电时元数据字段可能出现不一致 | 增加元数据 CRC、双副本或事务序列标记 |
| 中 | CRC 失败缺少设备端结果反馈 | PC 难以判断失败原因并自动重试 | END 失败返回明确错误码并清理会话 |

# 十一 后续实施计划

建议将后续工作分为三个阶段。第一阶段完成 PC 单包工具和协议可靠性，确保同一个升级包可以在 Type-C 链路上稳定传输，并能看到设备端 ACK、进度和错误码。第二阶段完成板级故障注入，包括中途复位、断电、CRC 错误、长度错误、重复包和三次启动失败，确认旧版本始终可恢复。第三阶段把健康检查、版本策略和升级日志固化为验收标准，并对 BLE 通道是否需要支持 OTA 做出明确取舍。

• 阶段一：PC 工具、ACK/NACK、超时重传、错误码和单包版本信息。

• 阶段二：两槽位交替升级、掉电恢复、损坏包拒绝、PENDING 三次失败回滚。

• 阶段三：延后应用确认、看门狗联动、日志记录和正式验收报告。

# 附录 文件索引

本报告引用的主要工程文件如下，便于代码评审和后续联调定位。

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| Service/ota_protocol.h、Service/ota_protocol.c | OTA 命令、帧处理和会话逻辑 |
| Service/ota_receiver.c | 串口字节流组帧和 CRC16 校验 |
| Driver/ota_uart.c | OTA 串口接收适配 |
| boot/boot_config.h | Bootloader、Slot A、Slot B 和 Metadata 地址配置 |
| boot/app_update.c | 目标槽位擦除、写入、校验和状态提交 |
| boot/boot_metadata.c | 槽位元数据读写 |
| boot/boot_select.c、boot/boot_jump.c | 镜像选择、尝试计数和应用跳转 |
| BSP/bsp_usart.c、BSP/bsp_usart.h | 两路 UART 初始化、中断和环形缓冲 |
| core/Src/main.c、BSP/bsp_init.c | 系统初始化、任务创建和 OTA 任务调度 |

报告结论：当前工程已经完成 PY32F071 + FreeRTOS 软件 A/B OTA 的设备端核心实现，具备自动选择最新有效版本和失败回滚的基础条件。完成 PC 单包工具、可靠传输、延后确认和板级异常验证后，才能把现有代码能力收敛为可验收的最终功能。